
旗杆升 旗 台 施 工 方 案

编 制 人 ：             
    审 核 人 ：             
    批 准 人 ：             

材料准备

   砂子、水泥、灰砂砖、水、C25混凝土、12.8m旗杆一根，12m旗杆两根，及其预埋件、扁铁等，震动器，模板，钢筋。

机具准备 

   卷尺、木抹子、线坠、卷尺、铁水平尺、皮数杆、水桶等电动板手。
作业条件 

  1.旗台定位线放完毕,经项目人员验收合格;

  2.人员、机具、材料已经准备齐全,机具完好,材料合格: 

  3.所有进场施工人员均进行三级教育培训,培训考核合格后方可上岗施工。

操作工艺 

 1. 工艺流程: 测量放线一挖基础一 基础平整一垫层浇筑一测量放线一钢筋绑扎--旗杆底座预埋-模板支设--混凝土浇筑至-250mm--安装旗杆--混凝土浇筑至面层--基贴面砖 一验收 

 2.测量放线:依据总平面图设计,准确定位出旗台位置尺寸。具体尺寸及做法见做法图所示。

3.挖基础:基础开挖至地面-550mm，浇筑50mm垫层方便放线，砌筑500mm高砖模。

4.浇筑旗台:旗台采用钢筋混凝土材质。钢筋绑扎完成后，进行预埋件的定位放置，第一次浇筑至-250mm处，安装旗杆，见附图,待旗杆安装完毕后,上方浇灌C25 混凝土250mm厚。

5.安装旗杆:旗杆采用不锈钢管,中间旗杆高 12800mm(外漏),两侧旗杆 高12000mm(外漏),旗杆间距1500mm两侧据旗台侧面各650mm见做法图。 

6.贴砖:砌筑完成后粘贴深红色面砖。

7.旗台正面为"公司标志+兴盾集团有限公司",材质为亚克力雕刻: 中文字体采用汉仪大黑简,英文字体采用Airal-Bold:颜色为标准色;LOGQ 长为3500mm距两边均为400mm ，

五. 质量标准 

1、主控项目 

1.1砌体、面砖砂浆必须饱满密实。 饰面砖接缝应平直、光滑。

1.2混凝土振捣应密实，不得出现蜂窝、孔洞、露筋、缝隙、夹渣等缺陷，外观不应有严重质量缺陷；混凝土外观不应有严重质量缺陷；

1.3混凝土结构不应有影响结构结构性能和使用功能的尺寸偏差；混凝土设备基础不应有影响结构结构性能和设备安装的尺寸偏差；

1.4混凝土的强度等级必须符合设计要求；

1.5混凝土运输、浇筑、间歇全部时间不应超过混凝土初凝时间。

 2、一般项目 
[image: image2.emf]
六.成品保护

 1、预埋件加工及安放完成后，严格执行成品保护制度，杜绝施工过程中对 预埋件的人为损伤及破坏。

 2、在浇筑过程中，振倒棒应避免与预埋件直接接触，在预埋件附近，需小 心谨慎，边振捣边观察预埋件，及时校正预埋件位置。保证其不产生过大位移。

 3、砼成型后，需加强养护，防止砼产生干缩变形引起预埋件内空鼓，确保 预埋件施工质量。

 4、刚贴铺好的面砖严禁磕碰，做好成品保护。

 七、安全、环保措施 

 1、严格禁止与施工无关人员进入现场。

 2、施工场内材料要堆放整齐，严禁乱摆、乱放。

 3、现场不施工的机械要及时切断电源，防止触电。

 4、做到"工完场清"，做好文明施工工作。

[image: image1.png]ok bt err—m—*—m—.rn
v T il

IR A g ki =
% e





[image: image3.png]R LTS R R E

B %A THREE i
35 15
1 | BRAE JHTER, 10 WREE
NN 8
. <bm 8 ZHNRABL. W
2 | 2EE >5m 10 Rig&E
EZ-] H/1000 <30 | 245 fIRKE
3 i BB =10 i &,
£5 £30 RigE
4 BERT +8, =5 MR E
5 RETEE 8 R E
6 FEATLAME 15 WRAEE
B N fit=1ia 10
7 | TREEECE Thaes 5 aREE
TEE 5




                                                                        [image: image3.png]


